潭环审(湘潭县)〔2025〕25号

关于《湖南道湘新材料有限公司年产6万吨腻子粉、4万吨石膏基腻子粉建设项目环境影响报告表》的审批意见

湖南道湘新材料有限公司：

你公司由湖南至中环保科技有限公司编制的《湖南道湘新材料有限公司年产6万吨腻子粉、4万吨石膏基腻子粉建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南道湘新材料有限公司拟投资5000万元，选址于湘潭天易经开区柏屹自主创新园二期28栋已建标准化厂房内，建设年产6万吨腻子粉、4万吨石膏基腻子粉建设项目。项目总占地面积3677.09m2，建设面积3896m2。主要建设内容包括：生产车间、原料区、成品区、办公楼及配套工程等；主要产品及规模包括：腻子粉6万t/a、石膏基腻子粉4万t/a；主要生产设备包括：料储罐8个、包装机12台、破碎机1台、磨粉机1台、搅拌机2台、提升机2台、配料计量输送系统1套、振动筛2台等；主要原辅材料及能源消耗包括：水泥5520t/a、石灰石8748t/a、白云石54432t/a、精粉母料720t/a、脱硫石膏粉16000t/a、水1050t/a、电8万kW·h/a等；主要生产工艺流程包括：破碎、研磨、配料、投料、搅拌、分装、入库等。

项目符合国家相关产业政策，与园区产业定位相符。根据天易经开区意见和环评文件结论，经现场勘查，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行建设。

二、在项目营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。厂区内须使用天然气、液化气或电等清洁能源。对厂区内地面及时进行清扫，原料及产品须入库放置，不得露天堆放；采取封闭式皮带廊输送, 并对各进、出料口进行封闭处理；储罐呼吸口产生的粉尘和投料工序产生的粉尘采取布袋除尘器处理；确保厂界颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。破碎、研磨、打包工序在密闭的环境进行，产生的粉尘经负压收集，采取布袋除尘器处理后，由一根不低于15高排气筒排放，颗粒物排放确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) 表2中二级标准限值要求。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区内排水管网。项目无生产性废水产生；生活污水经隔油、化粪池处理后，确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和湘潭县第一污水处理厂进水水质接纳标准后，排入市政污水管网。

3、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音降噪和减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、固体废物污染防治工作。废包装袋、废布袋等一般固废分类收集后，外售回收单位综合利用；除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产工序。废机油、废机油桶、含油抹布手套等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等。生活垃圾分类收集后及时交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，加强生产和环保管理，建立健全环保规章制度和岗位责任制，设立环保专员负责环保设施运转维护。制定环境风险事故应急预案和定期监测制度，严防各类环境风险事故的发生。

三、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

四、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

(盖  章)

2025年8月11日