潭环审(湘潭县)〔2025〕28号

关于《湘潭海鑫金属节能制品有限公司年产风扇、风罩3000台套、年处理高铁连接板8000

件建设项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭海鑫金属节能制品有限公司：

你单位由湖南华泽环保科技有限公司编制的《湘潭海鑫金属节能制品有限公司年产风扇、风罩3000台套、年处理高铁连接板8000件建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭海鑫金属节能制品有限公司(前身为湘潭县强盛金属节能制品有限责任公司)位于湘潭天易经开区芸香路2号，原“年产2.2万吨精品钢材及深加工项目、新增喷漆房建设项目”分别通过环评审批和验收（审批文号：2010〔322〕号、潭县环审子〔2019〕39号）。现公司拟投资450万元，选址于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，租赁湖南涟湘河食品有限公司现有厂房，建设年产风扇、风罩3000台套、年处理高铁连接板8000件建设项目。项目总占地面积6667m2，建筑面积5118m2。主要建设内容包括：生产车间、办公区、仓库等配套环保工程。主要产品方案及规模包括：风扇、风罩3000台套/a、高铁连接板8000件/a。主要生产设备包括：激光切割机1台、钢板剪板机1台、钢板折弯机1台、自动小型钢板滚圆机1台、钢板气体保护焊机4台、喷漆房5套、烤炉3台、打孔机1台、空气压缩机2台、气动打磨机5台等设备。主要原辅材料及能源消耗包括：高铁连接板8000件、丙烯酸酯类树脂涂料2.82t/a、醇酸树脂涂料1.851t/a、稀释剂1.049t/a固化剂0.262t/a、环氧富锌底漆0.574t/a、清洗剂0.5t/a、钢材50t/a、螺栓1t/a、焊条1.5t/a、活性炭9.49t/a、机油0.1t/a、水270t/a电4万kw.h/a等。高铁连接板主要生产工艺流程包括：打孔、打磨、清洗、软化定型、喷漆、烘烤、检验、包装；风扇、风罩主要生产工艺包括：下料切割、折弯卷板、焊接组装、打磨、喷漆、晾干、检验、包装等。

该项目符合国家相关产业政策，根据易俗河镇人民政府意见及环评结论，经现场勘察并集体研究，从环境保护的角度分析，同意项目按报告表中所列内容进行建设。

二、在项目营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。设置单独焊接、打磨专区，切割、焊接和打磨工序产生的粉尘采取移动式粉尘净化器处理后，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。酒精擦拭、喷漆、晾干工序在密闭喷漆房内进行，喷漆工序产生的漆雾采用“水帘除尘+干式过滤”处理后与酒精擦拭、晾干、烤漆工序产生的废气一同经负压收集后，采用“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理；调漆和车间内有机废气经负压收集后，采用二级活性炭吸附处理；均通过一根15米高排气筒（DA001）高空排放，有机废气排放确保达到湖南省地方标准《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1挥发性有机物排放浓度限值要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度确保达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中排放限值，烟气黑度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2其它炉窑排放浓度限值。厂界VOCs无组织排放达到湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中排放浓度限值，恶臭无组织达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值，甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。厂区内VOCs无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值要求。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区内排水管网。除漆雾水帘废水采用专用容器盛装并妥善暂存，交由资质单位处理，不得外排。生活污水经隔油、化粪池处理后用于周边农林灌溉。

3、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物污染防治工作。项目生产过程中产生的废金属边角料、废焊丝（焊渣）、废橡胶边角料、不合格产品等一般固废分类收集后，外售回收单位综合利用。清洗剂桶、油漆桶、稀释剂桶、固化剂桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、除漆雾水帘废水、废催化剂、含油抹布手套等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

三、根据湘潭市生态环境局总量部门核定，该项目实施后，主要污染物年排放总量为：NOX≤0.0032t/a、VOCs≤0.475t/a。

四、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2025年8月26日