潭环审(湘潭县)〔2025〕32号

关于《湘潭海方电器有限公司湘潭县分公司年产端盖500件、支架20件、风机150件、零部件20000件、电机涤玻绳0.3吨建设项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭海方电器有限公司湘潭县分公司：

你公司由湖南睿鼎建设服务有限公司编制的《湘潭海方电器有限公司湘潭县分公司年产端盖500件、支架20件、风机150件、零部件20000件、电机涤玻绳0.3吨建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭海方电器有限公司湘潭县分公司拟投资2000万元选址于湘潭天易经开区柏屹智能装备配件园8栋已建标准化厂房内，建设年产端盖500件、支架20件、风机150件、零部件20000件、电机涤玻绳0.3吨建设项目。项目总占地面积3091.2m2，主要建设内容包括：生产车间、办公区、仓库等配套环保工程。主要产品方案及规模包括：端盖500件/a、风机150件/a、支架20件/a、零部件2万件/a、电机涤玻绳0.3t/a。主要生产设备包括：龙门刨铣1台、剪板机2台、折弯机1台、铣床6台、砂轮磨槽楔削机2台、钻床4台、刨床1台、雕刻机2台、数控加工中心1台、切割机4台、锯床1台、线切割2台、织床4台、焊机2台、手动砂轮机6台、液压机1台、车床3台、喷漆房1间、喷枪1台等环保设备。主要原辅材料及能源消耗包括：型材（钢板）100t/a、稀释剂0.15t/a、油漆0.217t/a、焊丝2t/a、混合气2.16t/a、焊条0.1t/a、润滑油0.5t/a、切削液0.5t/a、水772t/a、电7.5万kw•h/a等。项目端盖、支架、风机、零部件加工主要工艺包括：下料、切割、焊接、机加工、打磨、喷漆、自然晾干、成品等；电机涤玻绳主要工艺包括：并股、编织、包装、成品等。

该项目符合国家相关产业政策，根据天易经开区联合预审会议纪要和环评结论，经现场勘察，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行建设。

二、在项目营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。厂区内必须使用天然气、液化气或电等清洁能源。设置单独焊接专区，焊接粉尘采取移动式焊烟净化器处理，颗粒物排放确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；打磨、气体切割工序产生的粉尘经集气罩收集，采取布袋除尘器处理后，通过1根不低于15米高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。调漆、喷漆、晾干工序均在密闭喷漆房内进行，产生的有机废气经负压收集，采取“干式过滤+二级活性炭吸附”处理后，通过1根不低于15米高排气筒（DA002）高空排放，废气排放确保达到湖南省地方标准《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1挥发性有机物排放浓度限值要求,颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值。厂界VOCs无组织排放达到湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中排放浓度限值，臭气浓度确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值。厂区内VOCs无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中限值要求。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网。项目生产性废水均不外排，水切割用水经沉淀池处理后循环使用。生活污水经化粪池处理后，确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和湘潭县第一污水处理厂进水水质接纳标准后排入城市污水管网。

3、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物污染防治工作。不合格产品、废包装材料、废边角料、废布袋、焊渣、废涤玻绳、除尘器收集粉尘等一般固废分类收集后，外售回收单位综合利用。废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废液压油、废切削液、漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶、废油桶、等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

三、根据湘潭市生态环境局总量部门核定，该项目实施后，主要污染物年排放总量为：VOCs≤0.1742t/a(有组织0.151t/a)。

四、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2025年9月23日