潭环审(湘潭县)〔2025〕37号

关于《湖南零废时代资源利用有限公司湘潭县土壤、底泥等资源循环利用中心项目环境影响报告表》的审批意见

湖南零废时代资源利用有限公司：

你公司由湖南三方环境科技有限公司编制的《湖南零废时代资源利用有限公司湘潭县土壤、底泥等资源循环利用中心项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南零废时代资源利用有限公司拟投资10000万元，选址于湘潭县杨嘉桥镇九江村泉塘组，建设湘潭县土壤、底泥等资源循环利用中心项目。项目总占地面积19366m2，主要建设内容包括：生产车间2栋（资源化车间、无害化车间）、科研楼1栋及环保工程等。主要处置内容包括：①设计年处理重金属污染土壤和沟渠底泥25万吨，其中重金属污染土壤（20万t/a）、重金属污染沟渠底泥（5万t/a）；②综合利用：食品产业园废水处理站污泥（1万t/a）、砂场污泥（3万t/a）、工程渣土（6万t/a）；总处理规模35万t/a，主要来源为湘潭市及周边地区。主要产品方案及规模为：免烧砖19.67万t/a、园林绿化用土2万t/a、基坑回填用土5.82万t/a、烧结产品原料12.76万t/a。重金属污染土壤、沟渠底泥修复主要工艺为：固化稳定化、还原处理、淋洗修复等；免烧砖主要生产工艺为：破碎筛分、配料计量、搅拌混合、压制成型、自然养护等；园林绿化用土主要生产工艺：配料、搅拌混合、腐熟、检验、成品装袋等。

该项目符合国家产业政策，选址符合《湘潭市“十四五”生态环境保护规划》要求，同时已取得县人民政府同意,根据环评结论及专家评审意见，项目的建设符合调规后的杨河工业园区（原杨河城镇化核心组团项目）产业准入条件，待杨河工业园调扩区规划环评审批完成后，项目方可进行投产。

二、项目在建设和营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、施工期污染防治工作。切实做到文明施工、科学施工，施工场地和施工设施要注意“三废”治理和噪声防护。按照湘潭市污染防治攻坚战相关管理要求，严格落实建筑工地扬尘防控措施，落实“八个百分百”要求。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用，不得直排周边水体。使用低噪声施工机械，并采取减震降噪措施，确保施工厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程中产生土石方及时回填，严禁随意堆弃；建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，应集中分类收集，及时清运并交由相关部门妥善处理。

2、废气污染防治工作。加强车间废气收集和处理，做好生产和储存场所密闭措施，严格控制废气无组织排放。优化运输路线，采用专用车辆密闭运输，防止物料跑、冒、滴、漏；厂内地面及道路应及时进行清扫，生产车间及原料（产品）堆场进行全封闭处理，并配备喷雾降尘和除臭装置。资源化车间内上料、破碎筛分、免烧砖投料搅拌工序等产生的粉尘采取布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放确保达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中表2浓度限值，镉等重金属因子排放浓度确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。车间内及暂存区产生的恶臭气体经负压收集，采取生物除臭装置处理后，通过15米高排气筒（DA002）高空排放，氨、硫化氢、臭气浓度确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值；无害化车间内上料、投加药剂废气采取布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA003）高空排放，颗粒物及重金属因子排放浓度确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。水泥筒仓口粉尘经布袋除尘器处理，确保厂界颗粒物达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单表3中标准限值。厂界镉等重金属因子排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，硫化氢、氨、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。

3、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网。初期雨水经絮凝沉淀后回用于筛上物冲洗或淋洗工序；车辆冲洗废水经絮凝沉淀后循环使用；筛上物冲洗废水、淋洗废水经厂区一体化污水处理设施（500t/d）采取“pH调节+重金属捕集+混凝沉淀+MBR膜+高级氧化+砂滤/碳滤”处理后回用;以上生产废水均不外排。生活废水经化粪池处理后，回用于厂区农林施肥；待杨河工业园区污水处理站及配套管网建成纳污后，废水排放确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和污水处理站进水水质接纳标准后排入城镇污水管网。

4、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、固体废物污染防治工作。严格按照“无害化、减量化、资源化”原则，将各类固体废物分类收集贮存、转运、综合利用、安全处置。不合格产品、除尘器收集粉尘、初期雨水池沉淀污泥回用于生产工序；制砖产生的废边角料、废模具、废包装材料、石块等一般工业固废收集后外售综合利用；危险废物须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集贮存，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

6、地下水环境防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则。储存场所按照相关规范要求进行硬化，达到防扬撒、防流失、防腐防渗漏等要求，避免厂区废水污染物下渗，对区域地下水环境产生不利影响。

7、环境风险防范工作。设置废水应急缓冲池、事故应急池和截流沟等环境风险防范措施，避免废水事故性排放。严格履行建设单位环保主体责任，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立定期监测制度，按要求制定突发环境事件应急预案，切实防范各类环境风险事故。

8、建立“源头管控-过程监测-合规溯源”防控体系。原料入场前，必须符合报告表中提出各项准入要求，不得涉及有机污染土壤、放射性污染土壤、危险废物等土壤收集和处置。重金属污染土壤经修复后，可用于基坑回填；污染沟渠底泥经处理后，用作烧结产品；食品产业园废水处理站污泥经处理后，用作生产园林绿化用土；砂场污泥、工程渣土经处理后，用作免烧砖；所有原料经处理达到相应标准且满足相关管控要求后，方可用于回填或再生利用。

三、建设单位须严格落实重金属污染物排放总量控制要求，严控重金属污染物排放，确保涉重金属环境污染和风险可控。该项目实施后，主要污染物排放总量为：砷及其化合物3.40×10-3kg/a、镉及其化合物9.73×10-6kg/a、铬（六价铬）1.24×10-4kg/a。

四、建设单位须严格执行“排污许可”“三同时”管理规定及相关环境管理制度，项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2025年11月11日